LAPORAN PROJECT RFID

( 27 – 30 Juni 2026)

- Komponen

ESP32

Breadboard

RFID Rc522

OLED 5 pin

RTC i2c

Modul micro SD (5 volt inputnya)

Memory card 2gb ( jangan lupa diformat menjadi FAT32)

Kabel jumper

Card reader

- Wiring Komponen

| Komponen | Pin | ESP32 GPIO |
| --- | --- | --- |
| RFID | SCK | 18 |
| RFID | MISO | 19 |
| RFID | MOSI | 23 |
| RFID | CS | 5 |
| RFID | RST | 4 |
| SD | SCK | 25 |
| SD | MISO | 26 |
| SD | MOSI | 27 |
| SD | CS | 32 |
| OLED | SDA | 21 |
| OLED | SCL | 22 |
| RTC | SDA | 21 |
| RTC | SCL | 22 |

- Flow MQTT ke CSV

*codingannya lihat diprogram arduino

Buat Flow MQTT ke CSV: Lihat penginstalan node js di notes.

1. Tambah node MQTT In:

- Di panel kiri, cari mqtt in

- Drag ke canvas tengah

2. Double klik node mqtt in, isi:

- Server: klik pensil → isi broker.hivemq.com, port 1883 → klik Add

- Topic: kampus/rfid/uid

- Output: a parsed JSON object

- Klik Done

3. Tambah node JSON:

- Cari json di panel kiri

- Drag ke canvas, letakkan di sebelah kanan mqtt in

- Double klik → Action: Always convert to JavaScript Object

- Klik Done

4. Tambah node function:

- Cari function di panel kiri

- Drag ke canvas

- Double klik, isi kode ini:

Javascript

var data = msg.payload;

msg.payload = [[

"'" + data.uid,

"'" + data.nama,

"'" + data.tanggal,

"'" + data.jam

]];

return msg;

- Klik Done

5. Tambah node file:

- Cari file di panel kiri

- Drag ke canvas

- Double klik, isi:

  - Filename: absensi.csv

  - Action: Append to file

- Klik Done

6. Sambungkan semua node:

Klik titik kanan tiap node dan tarik ke node berikutnya:

mqtt in → json → function → file

7. Klik Deploy (tombol merah pojok kanan atas)

- Memunculkan data secara real time di google sheets menggunakan API

Step 1 — Buat Google Cloud Project

- Buka console.cloud.google.com

- Login akun Google

- Klik Select a project → New Project

- Nama project: absensi-rfid

- Klik Create

Step 2 — Enable Google Sheets API

- Di halaman Google Cloud Console, klik ☰ menu pojok kiri atas

- Pilih APIs & Services → Library

- Di kolom search ketik: Google Sheets API

- Klik hasil pencariannya

- Klik tombol Enable

Step 3 — Buat Service Account

- Klik ☰ menu → APIs & Services → Credentials

- Klik + Create Credentials di atas

- Pilih Service Account

- Isi nama: absensi-rfid

- Klik Create and Continue

- Bagian Role — klik Select a role → pilih Editor

- Klik Continue → Done

Step 4 — Download JSON Credentials

- Di halaman Credentials, lihat bagian Service Accounts

- Klik email service account yang baru dibuat

- Klik tab Keys

- Klik Add Key → Create new key

- Pilih JSON

- Klik Create — file JSON otomatis terdownload

Step 5 — Buat Google Sheets & Share ke Service Account

- Buka sheets.google.com

- Buat spreadsheet baru

- Baris pertama isi header:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| UID | Tanggal | Jam |

- Copy ID spreadsheet dari URL:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/[COPY_BAGIAN_INI]/edit

- Klik tombol Share pojok kanan atas

- Paste email service account kamu (ada di file JSON tadi, field client_email)

- Pilih role Editor

- Klik Send

Step 6 – Instal node js (lihat di text)

Step 7 — Setup Flow di Node-RED

- Drag node google sheets dari panel kiri ke canvas

- Sambungkan flow menjadi:

mqtt in → json → function → google sheets

- Double klik node function, ganti kode menjadi:

javascript

var data = msg.payload;

msg.payload = [[

"'" + data.uid,

"'" + data.nama,

"'" + data.tanggal,

"'" + data.jam

]];

return msg;

Klik Done

- Double klik node google sheets, isi:

- Operation: Append Row

- SpreadsheetID: paste ID spreadsheet kamu

- Sheet: Sheet1

- Credentials: klik pensil → upload file JSON yang tadi didownload

- Klik Done

- Klik Deploy

Cek micro sd esp32

#include <SPI.h>

#include <SD.h>

#define SD_CS 5

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("Memulai SD Card...");

if (!SD.begin(SD_CS)) {

Serial.println("SD Card gagal terdeteksi!");

return;

}

Serial.println("SD Card berhasil terhubung!");

uint64_t cardSize = SD.cardSize() / (1024 * 1024);

Serial.print("Ukuran SD : ");

Serial.print(cardSize);

Serial.println(" MB");

}

void loop() {

}